لمادة الفصل الأول ( الورقة الأولى )
المبحث:- علم الصناعة ( كهرباء السيارات ) التاريخ:-
الصف:- الثاني عشر مدة الامتحان:- ساعتان

القسم الأول:- يتكون هذا القسم من سؤالين على الطالب أن يجيب عن جميع هذه الأسئلة

السؤال الأول:-

( أ ) عرف ما يلي:- 
1- المواد شبه الموصلة 2- دارات التقويم 3- الترانزستور

( ب ) ارسم الدارة الالكترونية لتقويم موجة كاملة موضحا شكل الموجة الداخلة و الخارجة ثم اشرح مبدأ عمل الدارة. 

( ج ) عدد الطرق التي يتم من خلالها قدح الثايرستور. 

( د ) توصل الملفات في دارات التنعيم على التوالي مع الحمل, فيما توصل الموسعات على التوازي معه ( علل ذلك ). 
( 10 علامات )

السؤال الثاني:-

( أ ) عدد أنواع الأنظمة الأكثر شيوعا من أنظمة الإشعال الالكتروني و التي تستخدم في السيارات. 

( ب ) اذكر مزايا نظام الإشعال الالكتروني دون موزع الشرر على أنظمة الإشعال الأخرى. 

( ج ) ما المقصود بكل من الأتي و أين يستخدم:-
1- ملف الإشعال ثنائي الشرر.
2- ظاهرة هول.
3- الترانزستور الحساس للضوء.

( د ) يقوم مولد النبضات في دارات الإشعال الالكتروني مقام مقطع التيار في دارة الإشعال الكهربائية ( و ضح هذا القول ). 

( 10 علامات )





القسم الثاني:- يتكون هذا القسم من( فرعين) على الطالب أن يجيب عن فرع واحد منها فقط

السؤال الثالث:-
الفرع الأول:- 

( أ ) اشرح آلية عمل قابض السرعة الزائدة.

( ب ) ما هو عمل ترس تخفيف السرعة في محرك بدء الحركة ذو ترس تخفيف السرعة.

( ج ) عدد أنواع الملفات التي يحتوي عليها محرك بدء الحركة ذو العضو الدوار المنزلق. 

( 10 علامات )
الفرع الثاني:-

( أ ) ما الذي يميز المنظمات الالكترونية و المستخدمة في دارة التوليد و الشحن عن غيرها من المنظمات الكهرومغناطيسية. 

( ب ) احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة بين خطين ( فولطية الخط ) لمولد ذي ثلاثة أطوار موصول بشكل نجمة و جميع الموصلات في الطور الواحد موصولة على التوالي مع العلم أن عدد الأقطاب = 10. مع العلم أن..... سرعة دوران المولد = 20 دورة / ثانية,
التدفق المغناطيسي = 1 فيبر / قطب, عدد الموصلات / طور = 40 موصلا
ووجد أن معامل الخطوة = 0.966 و و معامل التوزيع = 1. 
( 10 علامات )
القسم الثالث:- يتكون هذا القسم من( فرعين) على الطالب أن يجيب عن فرع واحد منها فقط

السؤال الرابع:-
الفرع الأول:-

( أ ) ما وظيفة صمام البدء للتشغيل البارد في نظام حقن الوقود وما الذي يتحكم بتشغيله.

( ب ) اشرح مستعينا بالرسم آلية عمل مولد التيار المتناوب ذو التغذية المنفصلة.
( 10 علامات )

الفرع الثاني:-

( أ ) اشرح آلية عمل مجس درجة حرارة هواء مجاري السحب في نظام حقن الوقود.

( ب ) تقسم أنظمة حقن الوقود من حيث مكان الحقن إلى قسمين اذكرهم.
( 10 علامات )












لمادة الفصل الثاني ( الورقة الثانية )
المبحث:- علم الصناعة ( كهرباء السيارات ) التاريخ:- 
الصف:- الثاني عشر مدة الامتحان:- ساعتان

القسم الأول:- يتكون هذا القسم من ثلاث أسئلة على الطالب أن يجيب عن جميع هذه الأسئلة

السؤال الأول:-

( أ ) ما هي وظيفة الأجزاء الآتية في نظام مسح الزجاج. 
1- المسننات 2- كامة الإرجاع 3- وحدة التقطيع الآلية

( ب ) عدد أجزاء نظام التكييف في السيارة. 

( ج ) اشرح آلية عمل مضخة الوقود من النوع الترددي. 
( 10 علامات )

السؤال الثاني:-

( أ ) ارسم الدارة الكهربائية لمبين مستوى الوقود ذو الذراع الحساس, ضع أسماء الأجزاء على الرسم ثم اشرح مبدأ عمل الدارة. 

( ب ) عدد مصادر التشويش الرئيسية في السيارة و التي تشوش على أجهزة الراديو. 

( ج ) مم يتكون الهوائي المطاطي و بما ذا يمتاز. 

( 10 علامات )

السؤال الثالث:-

( أ ) حدد وظيفة الأجزاء الآتية في نظام التدفئة.
1- المشع 2- المحرك 3- الصمامات و الخراطيم 

( ب ) ما الغرض من وجود الأنظمة الآتية في السيارة. 
1- مروحة تبريد المكثف ( الرديتر )
2- المخدات الهوائية 

( ج ) اذكر طريقتين لمعالجة التشويش الناتج من المولد الكهربائي ( الدينمو ). 

( 10 علامات )





القسم الثاني:- يتكون هذا القسم من سؤالين على الطالب أن يجيب عن سؤال واحد فقط

السؤال الرابع:-

( أ ) ارسم الدارة الكهربائية لمصباح التحذير من ارتفاع حرارة محرك السيارة, ضع أسماء الأجزاء على الرسم ثم اشرح مبدأ عمل الدارة. 

( ب ) ما هي الأسباب الموجبة لتجديد جدلة الأسلاك في السيارة و الخطوات الواجب إتباعها لتسهيل تجديد الجدلة أو جزء منها. 

( 10 علامات )

السؤال الخامس:-

( أ ) علل ما يلي:-
1- تستخدم في الجدلات الكهربائية موصلات متعددة الشعرات و مصنوعة من النحاس الخالص.
2- يوضع قليل من مسحوق الجرانيت في الإطارات الداخلية للسيارة.
3- من عيوب أنظمة الإشعال الكهربائي التلف السريع لنقاط التماس.

( ب ) تقسم مبينات السرعة و المستخدمة في السيارات إلى نوعين رئيسيين اذكرهم ثم وضح الفرق بينهم من حيث التركيب و مبدأ العمل. 
( 10 علامات )





أسئلة متنوعة من مادة التوجيهي ( أسئلة متوقعة )
السؤال الأول:-
( أ ) اذكر طرق قدح الثايرستور.
( ب ) ما المقصود بكل من الأتي وأين يستخدم:-
ا- ملف إشعال ثنائي الشرر ب – مولد هول ج- الترانزستور الحساس للضوء د- لوحة التحكم الالكترونية

( ج ) عرف ما يلي:-
1- تيار هول 2- الملف اللاقط 3- زينر ديود 4- المواد شبه ألموصله 

السؤال الثاني:- 
( أ ) – ارسم دارة تنعيم موجة كاملة بمواسع و مقاومة مبينا عليها الموجة الداخلة و الخارجة.
( ب) – علل ما يلي:-
1- تثبت الثنائيات ذات القدرة العالية و التيار المرتفع على مشعات حرارية من الألمنيوم.
2- يوصل ثنائي زينر في الدارات الالكترونية بحيث يكون في حالة انحياز عكسي باستمرار.
3- من الأمور التي يجب مراعاتها عند التعامل مع أنظمة الإشعال الالكتروني عدم إزالة الشحمة الموجودة على عناصر الدارة الالكترونية.


السؤال الثالث:- 

( أ ) عدد عيوب أنظمة الإشعال الالكتروني. 
( ب) اذكر أهم مزايا الدارات الالكترونية المتكاملة.

السؤال الرابع:- 
( أ ) عدد الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها مضخة الوقود الكهربائية. 
( ب ) ما الاحتياطات التي يجب أخذها بالأهمية في أثناء فحص المحرك ذو نظام الحقن الالكتروني. 

( ج ) عرف ما يلي:-
1- توقيت حقن الوقود 2- صمام التمدد الحراري 3- مبين مستوى الوقود 

السؤال الخامس:-
( أ ) اشرح آلية عمل نظام التدفئة في السيارة, مستعينين بالرسم. 

( ب ) عدد الأنواع الرئيسية لمبينات درجة الحرارة و المستخدمة في السيارات

( ج ) ما الغرض من وجود الأنظمة الآتية في السيارة. 
1- مبين ضغط الزيت.
2- مروحة تبريد المكثف.
3- نظام حقن الوقود 

السؤال السادس:- 
( أ ) عدد الأنظمة الرئيسية و التي تؤدي في مجملها إلى عمل المكربن بالشكل المطلوب. 

( ب ) اشرح آلية عمل نظام تكييف الهواء في السيارة, مستعينين بالرسم 

( ج ) علل ما يلي:-
1- لم يعمر نظام الحقن الميكانيكي طويلا و حل محله نظام الحقن الالكتروني.
2- يستخدم المنظم الحراري ( الثيرموستات) في نظام تكييف الهواء و المستخدم في السيارات.
3- تستخدم مروحة التبريد الكهربائية بشكل أكثر في السيارات عوضا عن الميكانيكية. 

السؤال السابع:-

( أ ) عدد مزايا الدارات المتكاملة وما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند التعامل معها.

( ب ) ارسم الدارة الالكترونية لتقويم نصف الموجة موضحا شكل الموجة الداخلة و الخارجة ثم اشرح مبدأ عمل الدائرة.

( ج ) عدد أنواع الثايرستور ثم ارسم رمز كل منها.


السؤال الثامن:-

( أ ) ارسم التوصيلات الثلاث للترانزستور في الدارات الالكترونية.

( ب ) عرف ما يلي:-المواد شبه الموصلة, تيار الإشباع, المصعد, فولطية الانهيار.
( ج ) علل ما يلي:-

1- توصل الملفات في دارة التنعيم على التوالي مع الحمل فيما توصل المواسعات على التوازي.

2- يوصل الثنائي زينر في الدارات الالكترونية بحيث يكون في حالة انحياز عكسي باستمرار.


3- تعتبر دارة الباعث المشترك الأكثر استخداما في الدوائر الالكترونية.

السؤال التاسع:- 
( أ ) عدد الأجزاء الرئيسية لماسحات الزجاج الكهربائي و ما وظيفة كل جزء.

( ب ) ارسم الدارة الكهربائية لنظام فتح النوافذ الكهربائي, ضع أسماء الأجزاء على الرسم ثم اشرح مبدأ عمل الدارة.


السؤال العاشر:- 
( أ ) ما الغرض من وجود الأنظمة الآتية في السيارة. 
1- مانع التكاثف.
2- جهاز التنبيه. 
( ب ) اذكر سببا واحد لكل عطل من الأعطال التالية.
1- مروحة التبريد الكهربائية تعمل باستمرار.
2- يلاحظ عند تشغيل نظام تكييف الهواء في السيارة دخول هواء ساخن إلى غرفة السائق.

س1:- ( أ ) عرف ما يلي:-
المواد شبه الموصلة – تيار الإشباع – منطقة الاستنزاف – عملية التطعيم للمواد شبه الموصلة –

( ب ) ارسم رمز كل مما يلي و المستخدم في الدوائر الالكترونية:-
الديود ( diode ( -- الترانزستور من نوع p-p-n -- زينر ديود
( ج ) وضح ما المقصود بطريقة توصيل ديود بانحياز عكسي مع الاستعانة بالرسم.

س2:- ( أ ) ارسم العلاقة بين تيار الثنائي و الفولطية المطبقة بين طرفية في حالة استخدام زينر ديود.


( ب ) علل ما يلي:-
تحتوي دائرة التوليد و الشحن المستخدمة في السيارات على دائرة توحيد (diodes ).

السؤال الأول:- 
( أ ) عدد الأجزاء الرئيسية لماسحات الزجاج الكهربائي و ما وظيفة كل جزء.

( ب ) ارسم الدارة الكهربائية لنظام فتح النوافذ الكهربائي, ضع أسماء الأجزاء على الرسم ثم اشرح مبدأ عمل الدارة.


السؤال الحادي عشر:- 
( أ ) ما الغرض من وجود الأنظمة الآتية في السيارة. 
3- مانع التكاثف.
4- جهاز التنبيه. 

( ب ) اذكر سببا واحد لكل عطل من الأعطال التالية.
3- مروحة التبريد الكهربائية تعمل باستمرار.


4- يلاحظ عند تشغيل نظام تكييف الهواء في السيارة دخول هواء ساخن إلى غرفة السائق.

