www. jnob-jo.com /vb



التيار الكهربائي: هو سيل من الإلكترونات التي تتحرك باتجاه واحد.
شدة التيار الكهربائي ( ت ): هي معدل الشحنات الكهربائية المارة خلال مقطع ما من الموصل في الثانية الواحدة.
وتعطى بالعلاقة التالية:


          ت = ـــــــــ                  حيث  ( ش : الشحنة الكهربائية                 ز : الزمن   )

هناك نوعان من النواقل التي تنقل التيار:

1- النواقل المعدنية ( الحديد – النحاس – الفضة - ... ) : ينشأ التيار في هذه النواقل عن حركة الإلكترونات.

2- النواقل الإلكتروليتية ( محلول ملح الطعام – محلول حمض الكبريتيك-..): ينشأ التيار في هذه النواقل عن حركة أيونات موجبة وسالبة.
حركة الإلكترونات في النواقل المعدنية والأيونات في النواقل الإلكتروليتية حركة عشوائية مستمرة
اتجاه التيار الكهربائي:
1- الاتجاه اصطلاحي : وهو الاتجاه من القطب الموجب إلى القطب السالب 

2- الاتجاه الفعلي : وهو الاتجاه من القطب السالب إلى القطب الموجب ( وهو عبارة عن حركة الإلكترونات )
وسبب وجود هذين الاتجاهين هو أنه في بداية اكتشاف التيار الكهربائي كان الاعتقاد عند العلماء أن التيار يخرج من القطب الموجب للبطارية ويعود للبطارية عند طريق القطب السالب لذلك صممت الدوائر الكهربائية ومعادلاتها على هذا الأساس. ولكن بعد تقدم العلم تبين أن التيار
 ( الإلكترونات ) يتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب لذلك سمي الاتجاه الأول " الاتجاه الاصطلاحي " والثاني " الاتجاه الفعلي"
كيف نستفيد من التيار الكهربائي ؟
استفاد الإنسان من الطاقة الكهربائية التي يحملها التيار الكهربائي وذلك بتحويلها من شكل لآخر ونذكر على سبيل المثال ما يلي:
· من طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية ( المصباح )
· من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية  ( المروحة )
· من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية ( المدفأة )
· من طاق كهربائية إلى طاقة كيميائية ( تحليل الماء ) 
· من طاقة كهربائية إلى طاقة صوتية ( الراديو )
وغيرها الكثير ....
آثار التيار الكهربائي :
لا نستطيع رؤية التيار الكهربائي ولكن نستدل بوجوده عن طريق آثاره المختلفة مثل :

· الأثر الحراري ( المدفأة – السخان - ...... )
· الأثر المغناطيسي ( انحراف إبرة البوصلة عند مرور تيار كهربائي فوقها )
· الأثر الضوئي ( المصباح – أنابيب التفريغ الكهربائي - ...... )
· الأثر الكيميائي ( تحليل الماء – شحن المراكم - .......... )
ملاحظة : 

آثار التيار الكهربائي آثار عكوسة . فالضوء يولد تيار كهربائي بواسطة الخلايا الشمسية والحرارة تولد تيار كهربائي كما في الازدواج الحراري والتفاعل الكيميائي يولد تيارا كهربائيا كما في البطاريات والمغناطيس يولد تيارا كهربائيا كما في مولد السيارة ( الدينمو ) 
وللتعرف على آثار التيار الكهربائي قم بالنشاط العملي الموجود في الكتاب صفحة 143

مثال: احسب مقدار الشحنة الكهربائية الناتجة عن مرور تيار كهربائي شدته 2.5 أمبير في ناقل خلال زمن قدره 6 دقائق.

ت = 2.5 أمبير            ز= 6 × 60 = 360 ثانية

ش = ت × ز = 2.5 × 360 = 900 كولوم. 
الفصل السابع: آثار التيار الكهربائي

















ش


ز





































































































منتديات صقر العرب 

